EMBARCATECH

Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

FARMTECH: DOMO GEODÉSICO AUTÔNOMO PARA O SERTÃO

Sistema Embarcado de Controle Ambiental para Cultivo Hidropônico

Autor: Luciano Morais

Plataforma: BitDogLab v3 (Raspberry Pi Pico W — RP2040)

Abril de 2026

a. Apresentação

O projeto FarmTech consiste no desenvolvimento de um sistema embarcado autônomo de controle ambiental, projetado especificamente para otimizar o cultivo hidropônico em domos geodésicos no Sertão Brasileiro.

A agricultura no semiárido nordestino enfrenta desafios climáticos severos, caracterizados pela escassez hídrica, altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e intensa radiação solar. O cultivo tradicional a céu aberto nessas condições frequentemente resulta em perda de safra e uso ineficiente dos limitados recursos hídricos disponíveis.

Nesse contexto, o FarmTech propõe uma solução tecnológica baseada na criação de um microclima controlado dentro de uma estrutura geodésica. O sistema atua como a Unidade Central de Controle (UCC), monitorando continuamente as variáveis ambientais e tomando decisões autônomas para manter as condições ideais de cultivo. Ao proteger as plantas do clima extremo e otimizar o uso de água através da hidroponia de circuito fechado, o projeto visa garantir resiliência e eficiência na produção agrícola familiar e comercial na região.

b. Objetivos

Objetivo Geral

Desenvolver e implementar um sistema embarcado de baixo custo e alta eficiência para a automação de estufas hidropônicas no semiárido, utilizando a plataforma de desenvolvimento BitDogLab v3, baseada no microcontrolador RP2040.

Objetivos Específicos

Monitorar em tempo real variáveis ambientais críticas: temperatura, umidade, luminosidade e nível do reservatório de água.

Controlar atuadores (sistemas de ventilação, nebulização, iluminação suplementar e bombas d'água) de forma autônoma, baseada em lógicas de controle e setpoints pré-definidos.

Fornecer uma interface de diagnóstico local clara e responsiva através de um Display Gráfico OLED e uma Matriz de LEDs WS2812B.

Transmitir dados de telemetria via comunicação serial (UART) formatados em JSON, preparando o sistema para integração IoT via Wi-Fi.

Garantir a resiliência do sistema através da implementação de modos de fallback em caso de falha na leitura dos sensores principais.

c. Requisitos Funcionais

Para atender aos objetivos propostos, o sistema foi projetado com os seguintes requisitos funcionais:

Aquisição de Dados Sensoriais: O sistema deve realizar a leitura de dados analógicos (via ADC) e digitais a uma taxa de atualização de 1 Hz (1 segundo).

Controle Lógico Autônomo: O microcontrolador deve acionar os relés correspondentes aos atuadores com base em regras lógicas que avaliam o clima e a necessidade de hidratação.

Alternância de Modos de Operação: O sistema deve permitir a transição entre os modos "Automático" e "Manual" através de interrupções de hardware geradas por botões físicos (Botão A), com tratamento adequado de debounce.

Interface Visual de Status: O status operacional e as leituras dos sensores devem ser exibidos continuamente no Display OLED (via I2C) e refletidos na Matriz de LEDs.

Sistema de Alertas Críticos: Em condições ambientais extremas (Temperatura > 35°C ou Nível de Água < 5%), o sistema deve acionar um alarme sonoro (Buzzer) e sinalizar a criticidade na telemetria.

Comunicação de Telemetria: Os dados coletados e o estado dos atuadores devem ser empacotados em formato JSON e transmitidos via interface UART.

d. Arquitetura de Hardware

O hardware do projeto é centralizado na placa didática BitDogLab v3, que integra os componentes necessários para a simulação e controle do domo geodésico. A tabela a seguir descreve os principais componentes e suas funções no sistema:

| Componente | Pino / Interface | Função no Sistema |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi Pico W (RP2040) | Central | Microcontrolador principal — processamento e controle |
| Sensor DHT22 | GP4 (Digital) | Leitura de temperatura e umidade interna |
| Sensor LDR | GP28 / ADC2 | Leitura da luminosidade ambiente |
| Sensor de Nível de Água | GP29 / ADC3 | Monitoramento do reservatório de nutrientes |
| Joystick (Fallback) | GP26/GP27 / ADC0/ADC1 | Simulação de temperatura e umidade em bancada |
| Botão A / Botão B | GP5 / GP6 | Alternância de modo e controle manual |
| Módulo de Relés (x5) | GP8 a GP12 | Acionamento de Exaustor, Nebulizador, Bomba, Luzes |
| Display OLED (SSD1306) | GP14/GP15 / I2C1 | Interface visual local de telemetria |
| Matriz LEDs WS2812B | GP7 / PIO | Feedback visual rápido do status do sistema |
| Buzzer Passivo | GP13 | Alertas sonoros de condições críticas |
| Interface UART | GP0/GP1 / UART0 | Transmissão de telemetria JSON (115200 bps) |

e. Arquitetura do Firmware

O software embarcado foi desenvolvido inteiramente em linguagem C/C++, utilizando as bibliotecas padrão do Raspberry Pi Pico SDK. A arquitetura de software segue o padrão Super Loop (Loop Infinito) combinado com o uso de interrupções para eventos assíncronos. O código está modularizado nas seguintes etapas principais:

1. Inicialização do Sistema (setup_hardware): Rotina executada no boot. Configura a direção dos pinos GPIO, inicializa os conversores analógico-digitais (ADC), configura o barramento I2C para o display, inicializa a máquina PIO para a matriz de LEDs e configura a porta UART.

2. Aquisição de Dados (ler_sensores): Função chamada a cada iteração do loop. Realiza a leitura sequencial dos canais ADC e dos pinos digitais. Inclui a lógica de debounce em software para garantir a leitura limpa dos botões.

3. Processamento Lógico (processar_decisoes): O núcleo de inteligência do sistema. Compara as leituras atuais dos sensores com os setpoints definidos (ex: TEMP_MAX = 28.0°C, UMIDADE_MIN = 75%) e determina o estado booleano futuro de cada atuador.

4. Atuação Física (atualizar_atuadores): Aplica os estados lógicos calculados na etapa anterior aos pinos GPIO correspondentes aos relés, LEDs e Buzzer.

5. Comunicação e Interface: Formata as variáveis de estado em uma string JSON utilizando snprintf e a transmite via uart_puts. Simultaneamente, atualiza o buffer de vídeo do display OLED via I2C.

f. Fluxograma do Sistema

O diagrama abaixo representa o fluxo de execução principal do firmware embarcado, desde a inicialização do hardware até o ciclo contínuo de leitura, decisão, atuação e comunicação:

[Início/Boot] → [setup_hardware] → [Loop Principal 1Hz]
    ↓
[ler_sensores: ADC e GPIO]
    ↓
[Modo Automático?] — Sim → [processar_decisoes: Avalia Setpoints]
                  — Não → [Controle Manual via Botões]
    ↓
[atualizar_atuadores: Aciona Relés e Buzzer]
    ↓
[enviar_telemetria_wifi: Transmite JSON via UART]
    ↓
[atualizar_display_local: Atualiza OLED e Matriz]
    ↓ (retorna ao Loop)

g. Indicação do uso de IA

Durante o desenvolvimento deste projeto, ferramentas de Inteligência Artificial (Manus AI / Google AntiGravity) foram utilizadas como assistentes de engenharia de software para as seguintes finalidades:

Auxílio na estruturação inicial do código em C e na resolução de conflitos de roteamento de pinos (especificamente na realocação dos canais ADC da placa BitDogLab).

Geração e formatação da documentação técnica (README.md e este Relatório Técnico) seguindo padrões acadêmicos.

Revisão de boas práticas de programação aplicadas a sistemas embarcados utilizando o Pico SDK.

Ressalta-se que a lógica de controle central, a definição da arquitetura do sistema e a concepção do projeto FarmTech são de autoria própria, desenvolvidas para atender aos requisitos do programa EmbarcaTech.

h. Conclusão

O projeto FarmTech demonstrou com êxito a viabilidade técnica da implementação de um sistema embarcado de baixo custo para o controle ambiental preciso em estufas hidropônicas. A utilização da plataforma BitDogLab v3, baseada no microcontrolador RP2040, provou ser robusta e adequada para o gerenciamento simultâneo de múltiplos sensores analógicos e digitais, bem como para o controle autônomo de atuadores de potência.

Resultados Alcançados

Leitura estável e confiável dos sensores, com atuação correta dos relés baseada na lógica de controle climático e hídrico.

Interface local plenamente funcional, fornecendo feedback visual imediato através do Display OLED e da Matriz de LEDs.

Geração e transmissão correta de telemetria em formato JSON via UART, validando a prontidão do sistema para integração IoT.

Dificuldades Enfrentadas

O principal desafio técnico envolveu conflitos de pinagem do ADC na placa BitDogLab, que foram solucionados através da realocação estratégica dos pinos (GP28 e GP29) para os sensores LDR e de Nível de Água.

A necessidade de garantir a continuidade dos testes na ausência de sensores físicos específicos levou à implementação bem-sucedida de um sistema de fallback, utilizando o Joystick da placa para simular variações de temperatura e umidade.

Melhorias Futuras

Integração completa do módulo Wi-Fi (CYW43439) nativo da placa Pico W para o envio direto de dados via protocolo MQTT para um broker na nuvem.

Desenvolvimento de um dashboard web ou aplicativo mobile para a visualização remota da telemetria e controle manual à distância.

Adição de sensores de pH e Condutividade Elétrica (EC) para permitir o controle automatizado e preciso da dosagem da solução nutritiva na hidroponia.