🌱

FARMTECH

Sistema Autônomo de Cultivo Hidropônico em Domo Geodésico

Relatório Técnico — Projeto Final

EmbarcaTech — Expansão em Sistemas Embarcados | IFCE

Aluno: Luciano Rodrigues de Morais

Plataforma: BitDogLab v3 (Raspberry Pi Pico W — RP2040)

Fortaleza — CE, Abril de 2026

# a. Apresentação

O FarmTech é um sistema embarcado autônomo desenvolvido para gerenciar o ambiente interno de um domo geodésico destinado ao cultivo hidropônico no Sertão Brasileiro. O projeto nasce da necessidade de produzir alimentos em uma das regiões mais áridas e quentes do país, onde temperaturas extremas, baixa umidade e escassez hídrica tornam a agricultura convencional inviável para pequenos produtores.

A solução proposta utiliza a placa BitDogLab v3, baseada no microcontrolador Raspberry Pi Pico W (RP2040 + CYW43), como unidade central de controle. O sistema monitora continuamente temperatura, umidade, luminosidade e nível d'água, tomando decisões autônomas para manter condições ideais de cultivo — independentemente das condições climáticas externas.

O diferencial do FarmTech está na combinação de três camadas de interação: uma interface local completa com display OLED e menu navegável por joystick, uma camada de indicação visual com matriz de LEDs WS2812B e LED RGB, e uma camada de conectividade IoT que permite monitoramento e controle remoto via navegador web em qualquer dispositivo na mesma rede WiFi.

O projeto demonstra como sistemas embarcados de baixo custo podem viabilizar agricultura de precisão em regiões vulneráveis, contribuindo para segurança alimentar e geração de renda no contexto do Semiárido nordestino.

# b. Objetivos

## Objetivo Geral

Desenvolver um firmware embarcado completo para controle autônomo de um ambiente de cultivo hidropônico em domo geodésico, utilizando a plataforma BitDogLab com Raspberry Pi Pico W e Pico SDK em linguagem C.

## Objetivos Específicos

- Implementar leitura de sensores ambientais (temperatura, umidade, luminosidade e nível d'água) com fallback automático via joystick em caso de falha do sensor DHT22

- Desenvolver driver OLED SSD1306 sem bibliotecas externas, com framebuffer e fonte 5x7 embutidos

- Criar sistema de menu interativo com máquina de estados, navegação por joystick, detecção de pressão curta e longa via IRQ, e timeout automático de 10 segundos

- Controlar LED RGB via PWM e matriz WS2812B 5x5 via PIO com padrões visuais por estado do sistema

- Implementar servidor HTTP via WiFi nativo (CYW43 + lwIP) com dashboard web responsivo para monitoramento e controle remoto

- Implementar sistema de receitas de cultivo com setpoints configuráveis para Morango, Alface e Tomate

- Manter histórico circular de alertas com timestamp para rastreabilidade de eventos críticos

# c. Requisitos Funcionais

A tabela a seguir lista os doze requisitos funcionais do sistema, seu status de implementação e o componente responsável por cada um:

| ID | Requisito | Status | Componente |
| --- | --- | --- | --- |
| RF01 | Ler temperatura e umidade em tempo real | ✅ OK | DHT22 / Joystick fallback |
| RF02 | Ler luminosidade ambiente | ✅ OK | LDR / Joystick X |
| RF03 | Monitorar nível do reservatório d'água | ✅ OK | Sensor capacitivo / Joystick Y |
| RF04 | Controlar atuadores em modo automático via setpoints | ✅ OK | Lógica de decisão |
| RF05 | Exibir dados em display OLED com menu navegável | ✅ OK | OLED SSD1306 |
| RF06 | Navegar entre telas com joystick e botões | ✅ OK | Joystick + IRQ |
| RF07 | Indicar status via LED RGB e matriz WS2812B | ✅ OK | PWM + PIO |
| RF08 | Emitir alertas sonoros em condições críticas | ✅ OK | Buzzer PWM |
| RF09 | Conectar-se a rede WiFi e servir dashboard web | ✅ OK | CYW43 + lwIP HTTP |
| RF10 | Controlar atuadores remotamente via navegador | ✅ OK | HTTP GET /cmd |
| RF11 | Selecionar receita de cultivo (Morango/Alface/Tomate) | ✅ OK | Menu Receitas |
| RF12 | Manter histórico circular dos últimos 5 alertas | ✅ OK | Buffer circular |

## Setpoints de Controle Automático

O sistema opera com setpoints dinâmicos configuráveis por receita de cultivo. Os valores padrão (receita Morango) são:

| Parâmetro | Limite | Ação Automática | Receita Padrão |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura máxima | > 28 °C | Liga ventilação + nebulização | Morango: 28°C |
| Temperatura crítica | > 35 °C | Buzzer + alerta vermelho | Todas as receitas |
| Umidade mínima | < 75 % | Liga nebulizador | Morango: 75% |
| Nível d'água mínimo | < 20 % | Liga bomba d'água | Morango: 20% |
| Luminosidade mínima | < 30 % | Liga Grow Lights | Morango: 30% |

# d. Arquitetura de Hardware

O sistema é construído sobre a placa BitDogLab v3, que integra nativamente os principais periféricos necessários ao projeto. Três sensores externos são conectados via conector de expansão IDC para leitura de dados ambientais reais:

| Componente | Pino GPIO | Interface | Função no FarmTech |
| --- | --- | --- | --- |
| Display OLED SSD1306 | GP14/GP15 | I2C1 | Menu interativo e dashboard local |
| Joystick analógico X/Y | GP26/GP27 | ADC0/ADC1 | Navegação no menu e simulação de sensores |
| Botão A | GP5 | GPIO IRQ | Selecionar/confirmar no menu |
| Botão B | GP6 | GPIO IRQ | Voltar/cancelar no menu |
| Joystick SW | GP22 | GPIO IRQ | Entrar no menu principal |
| Matriz WS2812B 5x5 | GP7 | PIO | Indicação visual dos atuadores ativos |
| LED RGB | GP11/GP12/GP13 | PWM | Status geral do sistema (verde/amarelo/vermelho) |
| Buzzer passivo A | GP21 | PWM | Alertas sonoros e melodia de boot |
| WiFi CYW43 (nativo) | Interno | TCP/IP HTTP | Servidor web e controle remoto |
| DHT22 (externo) | GP4 | 1-Wire | Temperatura e umidade reais |
| LDR fotoresistor (externo) | GP26 | ADC0 | Luminosidade ambiente real |
| Sensor nível capacitivo (externo) | GP28 | ADC2 | Nível do reservatório d'água |

## Descrição dos Subsistemas

Unidade Central de Processamento: O Raspberry Pi Pico W executa o firmware em single-core a 125 MHz. O chip CYW43 integrado provê conectividade WiFi 802.11n sem necessidade de módulo externo, simplificando a montagem e reduzindo o custo.

Subsistema de Sensoriamento: O DHT22 fornece leituras de temperatura (precisão ±0,5°C) e umidade relativa (precisão ±2%) via protocolo 1-Wire implementado em bit-bang. O LDR conectado em divisor resistivo fornece leitura analógica de luminosidade. O sensor capacitivo de nível d'água fornece leitura analógica da quantidade de líquido no reservatório. Em caso de falha do DHT22, o sistema recorre automaticamente ao joystick analógico como simulador de sensor, garantindo continuidade de operação.

Subsistema de Interface Local: O display OLED SSD1306 128×64 pixels comunica-se via I2C1 a 400 kHz. O driver foi implementado do zero com framebuffer de 1024 bytes e fonte 5×7 embutida, sem dependência de bibliotecas externas. A navegação é feita pelo joystick analógico (eixos X e Y via ADC) e três botões com interrupções de hardware (IRQ) detectando pressão curta e longa.

Subsistema de Indicação Visual: A matriz WS2812B 5×5 (25 LEDs endereçáveis) é controlada via PIO do RP2040 no protocolo de 800 kHz. O LED RGB catodo-comum é controlado via PWM em três canais independentes. Cada estado do sistema possui um padrão visual específico tanto na matriz quanto no LED RGB.

Subsistema de Comunicação IoT: O WiFi nativo do Pico W opera em modo Station (STA), conectando-se à rede local. O servidor HTTP TCP na porta 80 utiliza a pilha lwIP em poll mode, servindo o dashboard web e processando comandos de controle.

# e. Arquitetura do Firmware

O firmware é organizado como um único arquivo monolítico (farmtech.c) com 17 seções bem delimitadas por comentários, compilado com Pico SDK 2.x para o target pico_w. A estrutura segue o padrão de loop principal com ciclo de 50ms:

## Módulos do Firmware

- Seção 1 — Defines e Configuração: Todos os pinos, setpoints, temporização e credenciais WiFi definidos como macros. Arquivo config.h separado mantém credenciais fora do controle de versão.

- Seção 2/3 — Typedefs e Variáveis Globais: Enum TelaAtual com 7 estados de menu, struct Alerta para histórico, variáveis voláteis para flags de IRQ.

- Seção 4 — Driver OLED SSD1306: Framebuffer uint8_t[1024], fonte 5x7 ASCII 32-93, funções oled_init, oled_clear, oled_flush, oled_str, oled_hline. Comunicação I2C direta sem biblioteca.

- Seção 5 — DHT22 Bit-Bang: Protocolo 1-Wire com timeout por time_us_32(), sinal de start, leitura de 40 bits, validação de checksum e decodificação de temperatura/umidade.

- Seção 6 — IRQ dos Botões: Callback gpio_irq_callback registrado com GPIO_IRQ_EDGE_FALL | GPIO_IRQ_EDGE_RISE. Detecção de pressão curta (< 500ms) e longa (>= 2000ms) com debounce de 50ms por tempo.

- Seção 7 — Servidor HTTP WiFi: Inicialização CYW43 com timeout não-bloqueante. Servidor TCP lwIP com rotas GET /, /status (JSON) e /cmd (controle de atuadores). Dashboard HTML embarcado como string C.

- Seção 8 — Setup Hardware: Inicialização sequencial de I2C, ADC, GPIO, IRQ, PWM, PIO e WiFi.

- Seção 9 — Leitura de Sensores: DHT22 com intervalo mínimo de 2s (limitação do datasheet). Fallback automático para joystick quando sensor indisponível. Leituras de LDR e nível d'água via ADC.

- Seção 10 — Processamento de Decisões: Lógica de controle com setpoints dinâmicos por receita. Geração de alertas críticos com registro em buffer circular.

- Seção 11 — Atualização de Atuadores: LED RGB com 5 estados de cor via PWM. Buzzer com frequências e padrões de bip distintos por tipo de alerta.

- Seção 12 — Matriz WS2812B: Envio de 25 pixels GRB via PIO com 7 padrões visuais priorizados. Efeito de fade no pixel central em estado idle.

- Seção 13 — Menu OLED: Máquina de estados com 7 telas. Poll do joystick a cada 200ms. Timeout de 10s retorna ao dashboard. Bip de confirmação em ações.

- Seção 14 — Renderização OLED: Funções render_* por tela. Dashboard com dados em tempo real, menu principal, sensores, dados live, atuadores, alertas e seleção de receitas.

## Loop Principal (main)

O loop executa com período de 50ms as seguintes operações em ordem: leitura de sensores → processamento de decisões → atualização de atuadores → atualização da matriz de LEDs → processamento do menu → renderização do OLED → poll WiFi (cyw43_arch_poll) → log serial. A saída serial USB é throttled a 1 impressão por segundo para não saturar o buffer.

# f. Fluxograma

O fluxograma a seguir representa o funcionamento completo do sistema, desde a inicialização até o ciclo contínuo de operação:

[ INÍCIO ]

↓

setup_hardware()

I2C → ADC → GPIO → IRQ → PWM → PIO

↓

wifi_init() → splash OLED → melodia boot

↓

┌─────────────── LOOP PRINCIPAL (50ms) ───────────────┐

│  ler_sensores()                                     │

│  DHT22 ok? ──Sim──▶ usa leitura real                │

│          └──Não──▶ fallback joystick                │

│  processar_decisoes() → setpoints → alertas         │

│  atualizar_atuadores() → LED RGB + Buzzer PWM       │

│  atualizar_matriz_leds() → WS2812B via PIO          │

│  atualizar_menu() → FSM 7 telas + IRQ + timeout     │

│  atualizar_oled() → framebuffer → I2C flush         │

│  cyw43_arch_poll() → processa req. HTTP             │

│  atualizar_serial() → debug USB (1x/segundo)        │

└──────────────── sleep_ms(50) ───────────────────────┘

O sistema de IRQ opera em paralelo ao loop principal, detectando bordas de subida e descida nos botões A, B e joystick SW. As flags volatile são processadas no início de cada iteração do loop, garantindo resposta determinística sem bloquear o ciclo de controle.

# g. Indicação do Uso de Inteligência Artificial

O FarmTech foi desenvolvido por Luciano Rodrigues de Morais com o apoio de um conjunto de ferramentas de Inteligência Artificial, cada uma com um papel específico no processo. A autoria intelectual do projeto — a ideia original, as decisões de arquitetura, a seleção de componentes, os testes físicos na placa e a validação de cada resultado — é de responsabilidade exclusiva do aluno. As ferramentas de IA atuaram como aceleradoras do desenvolvimento, não como substitutas do raciocínio do autor.

## Luciano Rodrigues de Morais — Autor e Engenheiro do Projeto

Luciano concebeu o FarmTech a partir de uma problemática real: a viabilidade de produção de alimentos no Sertão Brasileiro usando agricultura de precisão de baixo custo. Ele definiu a proposta do domo geodésico hidropônico, estruturou todos os requisitos funcionais, escolheu os componentes de hardware, definiu a pinagem, decidiu a arquitetura do firmware e determinou o escopo de cada fase do projeto. Durante o desenvolvimento, identificou os problemas de comportamento da placa — como o travamento na inicialização WiFi e a concorrência de leitura do joystick — descreveu cada sintoma com precisão e avaliou as soluções antes de aplicá-las. Todos os testes físicos na BitDogLab foram executados pelo aluno: gravação do firmware, validação do OLED, navegação no menu e verificação dos periféricos.

## Manus — Pesquisa, Análise Crítica e Organização

A Manus foi a primeira ferramenta consultada no projeto, atuando como parceira de pesquisa e análise crítica desde a fase de concepção. Ela questionou cada ponto de falha do projeto — desde a viabilidade da ideia até os riscos de implementação — contribuindo para refinar a proposta antes mesmo de uma linha de código ser escrita. Ao final do desenvolvimento, a Manus reorganizou o repositório GitHub: criou a estrutura de pastas (src/, include/, pio/, docs/), gerou o README.md, a LICENSE MIT, atualizou o CMakeLists.txt para a nova estrutura e fez o commit e push diretamente no repositório remoto.

## Google Gemini — Geração de Imagens e Pesquisa Visual

O Google Gemini foi responsável pela geração das imagens do projeto, incluindo a ilustração do domo geodésico com todos os seus subsistemas identificados — estrutura física, sensores, atuadores, painéis solares e unidade de controle. Essas imagens foram fundamentais para visualizar e comunicar a arquitetura do sistema antes da implementação física, servindo como referência visual durante o desenvolvimento e como material de apoio para apresentações.

## Claude (Anthropic) — Suporte em Código e Documentação

O Claude foi utilizado como assistente técnico para geração e revisão de código C embarcado. O fluxo de trabalho consistia em Luciano descrever detalhadamente o que queria implementar — com a pinagem, os requisitos e as restrições do curso — e o Claude auxiliar na geração de trechos de código que o aluno então revisava e testava na placa. Foram gerados também prompts estruturados para uso com Claude Opus via Google AntiGravity, especificando arquitetura, padrão de código do professor e restrições de compilação. Este relatório técnico foi organizado com suporte do Claude, com base nas informações fornecidas pelo aluno.

## Google AntiGravity — Ambiente de Desenvolvimento e Compilação

O Google AntiGravity foi o ambiente que salvou o projeto quando o VS Code apresentava erros persistentes de configuração do SDK do Raspberry Pi Pico. Através do agente integrado com Claude Opus e acesso ao terminal, o AntiGravity localizou o SDK no sistema, configurou as variáveis de ambiente, compilou o projeto (177/177 targets sem erros) e gerou o arquivo farmtech.uf2 pronto para gravação na placa. Sem essa ferramenta, a compilação local teria travado o desenvolvimento.

## Resumo das Ferramentas

- Luciano Rodrigues de Morais — autor, arquiteto, engenheiro e testador do sistema

- Manus 1.6 — pesquisa, análise critica, questionamento de falhas e organização do repositório GitHub

- Google Gemini — geração de imagens do domo geodésico e subsistemas

- Claude Sonnet e Opus (Anthropic) — suporte em codigo C embarcado e documentacao tecnica

- Google AntiGravity — ambiente de desenvolvimento, compilacao e geracao do firmware .uf2

# h. Conclusão

## Resultados Alcançados

O FarmTech foi desenvolvido e validado com sucesso na placa BitDogLab v3. O firmware de aproximadamente 900 linhas de código C compila sem erros ou warnings com Pico SDK 2.x para o target pico_w. Os principais resultados incluem:

- Sistema de menu interativo com 7 telas navegáveis por joystick e botões, com timeout automático e feedback sonoro

- Driver OLED SSD1306 implementado do zero com framebuffer e fonte embutida, sem dependência de bibliotecas externas

- Lógica de controle autônomo com setpoints configuráveis por 3 receitas de cultivo (Morango, Alface, Tomate)

- Servidor HTTP funcional com dashboard web responsivo acessível por celular ou computador na mesma rede

- Sistema de alertas com histórico circular e indicação visual e sonora de condições críticas

- Fallback automático entre sensor DHT22 real e joystick como simulador, garantindo continuidade de operação

## Dificuldades Enfrentadas

A principal dificuldade técnica foi a inicialização do WiFi, que travava o sistema quando as credenciais estavam incorretas ou a rede estava indisponível. A solução foi implementar um sistema de fallback com flag wifi_disponivel, permitindo que o sistema funcione normalmente em modo offline. Outra dificuldade foi a competição de recursos entre a leitura do joystick para navegação do menu e sua função de sensor simulado, resolvida com uma guarda condicional baseada no estado atual do menu.

O prazo curto de desenvolvimento (menos de duas semanas) exigiu priorização rigorosa de funcionalidades e uso eficiente de ferramentas de IA para acelerar a geração e depuração do código.

## Melhorias Futuras

- Conexão dos sensores externos reais (DHT22, LDR e sensor capacitivo de nível) para leituras ambientais precisas

- Implementação de controle de relés físicos para acionamento real de ventilação, nebulizador, bomba e Grow Lights

- Armazenamento de histórico em memória flash ou cartão SD para análise de séries temporais

- Integração com protocolo MQTT para publicação de dados em broker na nuvem

- Implementação de algoritmo PID para controle fino de temperatura e umidade

- Uso de DMA (Direct Memory Access) para transferência do framebuffer OLED sem ocupar a CPU

- Expansão para múltiplos domos com sincronização via rede local

Repositório: github.com/LRMoraiss/Farmtech

Licença: MIT License

Fortaleza, CE — Abril 2026